# CHEQUEO LONGITUD DE TRAMOS DE TUBERÍA MENORES DE 100mm

## problema que resuelve

Extracción de isométricos con trozos de tubería (TUBI) inferiores a 100mm de longitud entre soldaduras.

Observaciones: esto es algo que se debería tener en cuenta a la hora de diseñar una tubería, pero dado que se han emitido isométricas con este problema, se ha desarrollado esta mejora para minimizar estos casos.

## funcionamiento

- Aviso de tramos de tubería inferiores a 100mm entre soldaduras como las indicadas en el siguiente dibujo (L1*):

- Cuando se genere el dibujo isométrico si el sistema detecta un caso como el indicado en el ejemplo anterior, extraerá un texto en medio del dibujo con el mensaje: SHORT SPOOL, CHECK ISOMETRIC (ver ejemplo)

- Cuando la persona encargada del diseño de esta tubería lo vea, deberá comprobar si los tramos detectados deben revisarse o por el contrario son aceptables.

- Para facilitar esta tarea, en la command window de E3D, aparece un listado con los tramos a revisar como se muestra en la siguiente captura:

- Una vez revisado, se deberá completar el atributo :SPOOL-VALIDATION de la PIPE con las siglas de la persona que lo ha validado (por defecto aparecerá en 'unset')

- Después de validarlo, al generar de nuevo el dibujo isométrico, nos saldrá en la command window lo siguiente:

- Si el nuevo diseño, no tiene tramos menores de 100mm, no aparecerá este listado.